Guide de Configuration pfSense — Projet Detechtive

Architecture Router-on-a-Stick — Switch L2 IOU avec 6 VLANs de Sécurité

📋 Table des Matières

- Architecture et Positionnement

- Plan d'Adressage

- Configuration Interfaces VLAN

- Routage et DHCP

- Règles de Pare-feu

- VPN WireGuard

- Configuration NAT

- Logs et Supervision

- Hardening

- MFA FreeRADIUS + TOTP

- Migration et Évolution

🏗️ Architecture Switch L2 IOU avec pfSense Router-on-a-Stick {#architecture}

🎯 Rôle et Positionnement

Fonction principale : Pare-feu de bordure, NAT, VPN administrateur, routage inter-VLAN centralisé (Router-on-a-Stick), filtrage par zones de sécurité.

Topologie : L'IOU opère en Switch L2 pur (no ip routing). Il porte les VLANs 10/20/30/40/50/60 et envoie tout le trafic vers pfSense via un trunk 802.1q (dot1q) sur l'interface eth0/0. pfSense porte les sous-interfaces VLAN et assure le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick), le NAT, le pare-feu et la terminaison VPN.

Principe de fonctionnement : Tout le trafic inter-VLAN transite systématiquement par pfSense via le trunk dot1q. pfSense assure le filtrage centralisé et le routage. Il n'y a plus de lien point-à-point 10.0.0.0/30 ni de SVI sur l'IOU.

Changement majeur par rapport à la version précédente : suppression du lien routed 10.0.0.0/30 et des SVI IOU. L'IOU est désormais un switch L2 pur.

🌐 Plan d'Adressage {#adressage}

Adressage pfSense — Interface WAN

- Interface physique : WAN (ex. em0)

- IP : Fournie par la box/opérateur (DHCP ou IP fixe)

- Rôle : Point d'entrée/sortie Internet, filtrage périmétrique

Adressage pfSense — Interface LAN (Trunk 802.1q vers IOU)

- Interface physique pfSense : Connectée à eth0/0 de l'IOU (trunk dot1q)

- Sous-interfaces VLAN : Une par VLAN (10, 20, 30, 40, 50, 60) — pfSense porte les passerelles

- Rôle : Router-on-a-Stick, NAT vers Internet, filtrage inter-VLAN

Plan d'adressage des VLANs (passerelles sur pfSense)

| 🏷️ VLAN | 🌐 Réseau | 🚪 Passerelle pfSense | 🔌 Sous-interface | 📝 Description | 🛡️ Zone de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 192.168.10.0/28 | 192.168.10.1 | LAN.10 | DMZ | 🔴 Faible |
| 20 | 192.168.10.16/28 | 192.168.10.17 | LAN.20 | Serveurs Internes | 🟠 Moyen |
| 30 | 192.168.10.128/25 | 192.168.10.129 | LAN.30 | Clients DHCP | 🟡 Standard |
| 40 | 192.168.10.32/29 | 192.168.10.33 | LAN.40 | Active Directory | 🟣 Critique |
| 50 | 192.168.10.40/29 | 192.168.10.41 | LAN.50 | Management & SIEM | 🟣 Critique |
| 60 | 192.168.10.48/29 | 192.168.10.49 | LAN.60 | Backup & Restauration | 🟢 Isolé |

Note : Plus de lien point-à-point 10.0.0.0/30. Plus de route statique 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2. pfSense connaît directement les sous-réseaux via ses sous-interfaces VLAN.

⚙️ Configuration Interfaces VLAN {#config_vlan}

Suppression du lien point-à-point (si migration)

Si vous migrez depuis l'architecture L3 IOU, supprimer d'abord l'IP statique 10.0.0.1/30 sur l'interface LAN.

Création des sous-interfaces VLAN

Navigation pfSense : Interfaces > Assignments > VLANs

| # | VLAN Tag | Description | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | DMZ | Zone démilitarisée |
| 2 | 20 | SERVERS | Serveurs internes |
| 3 | 30 | WORKSTATIONS | Postes clients |
| 4 | 40 | ACTIVEDIRECTORY | Contrôleur de domaine |
| 5 | 50 | MGMT_SECURITY | Management & SIEM |
| 6 | 60 | BACKUP | Sauvegarde isolée |

Parent interface : Interface physique connectée à l'IOU (ex. em1)

Assignation et configuration de chaque interface VLAN

Navigation : Interfaces > Assignments — Ajouter chaque VLAN, puis configurer

| 🔌 Interface | 🏷️ Nom | 🌐 IP statique | 🎭 Masque | ✅ Activer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN.10 | VLAN10_DMZ | 192.168.10.1 | /28 | ☑️ |
| LAN.20 | VLAN20_SERVERS | 192.168.10.17 | /28 | ☑️ |
| LAN.30 | VLAN30_WORKSTATIONS | 192.168.10.129 | /25 | ☑️ |
| LAN.40 | VLAN40_AD | 192.168.10.33 | /29 | ☑️ |
| LAN.50 | VLAN50_MGMT | 192.168.10.41 | /29 | ☑️ |
| LAN.60 | VLAN60_BACKUP | 192.168.10.49 | /29 | ☑️ |

🔄 Routage et DHCP {#routage_dhcp}

Routage

Aucune route statique nécessaire pour les VLANs internes : pfSense connaît directement les sous-réseaux via ses sous-interfaces. La route par défaut (WAN) reste automatique.

Vérification : Diagnostics > Routes

- Vérifier que les 6 réseaux VLAN apparaissent en routes directement connectées

- Vérifier la route par défaut via WAN

Configuration DHCP

Option 1 : DHCP sur pfSense (recommandé) — interface WORKSTATIONS

Navigation : Services > DHCP Server > WORKSTATIONS (VLAN 30)

- Plage : 192.168.10.130 → 192.168.10.200

- DNS : 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Passerelle : 192.168.10.129 (sous-interface pfSense VLAN 30)

Autres VLANs : IP statiques configurées manuellement sur les serveurs.

Option 2 : Serveur DHCP sur SRV-AD01

- Plage : 192.168.10.130 → 192.168.10.200

- DNS : 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Passerelle : 192.168.10.129

🔥 Règles de Pare-feu {#firewall}

Politique globale

Bloquer tout trafic entrant, n'autoriser que le strict nécessaire (principe du moindre privilège).

Création des Alias — Navigation : Firewall > Aliases > IP

| 🏷️ Nom Alias | 📦 Type | 🌐 Réseau / IP | 📝 Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DMZ_NET | Network | 192.168.10.0/28 | VLAN 10 - DMZ |
| SERVERS_NET | Network | 192.168.10.16/28 | VLAN 20 - Serveurs |
| WORKSTATIONS_NET | Network | 192.168.10.128/25 | VLAN 30 - Clients |
| AD_NET | Network | 192.168.10.32/29 | VLAN 40 - Active Directory |
| MGMT_NET | Network | 192.168.10.40/29 | VLAN 50 - Management |
| BACKUP_NET | Network | 192.168.10.48/29 | VLAN 60 - Backup |
| WEBSERVER | Host | 192.168.10.10 | Serveur Web Apache/PHP |
| FILESERVER | Host | 192.168.10.20 | Serveur de fichiers |
| DATABASE | Host | 192.168.10.21 | Base MariaDB |
| SRV_AD01 | Host | 192.168.10.34 | Contrôleur de domaine |
| WAZUH_SIEM | Host | 192.168.10.42 | Serveur Wazuh SIEM |
| BACKUP_SERVER | Host | 192.168.10.50 | NAS/Serveur Backup |

Règles WAN

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Log | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | UDP | Any | IP WAN | 51820 | Oui | VPN WireGuard |
| 2 | PASS | TCP | Any | IP WAN | 80, 443 | Oui | NAT → Serveur Web DMZ |
| 3 | BLOCK | Any | Any | Any | Any | Oui | Blocage total |

Règles Interface DMZ (VLAN 10)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP | WEBSERVER | DATABASE | 3306 | Web → MariaDB |
| 2 | PASS | TCP | WEBSERVER | FILESERVER | 445 | Web → File Server (SMB) |
| 3 | PASS | Any | DMZ_NET | Internet (NOT internes) | Any | DMZ → Internet (MAJ) |
| 4 | BLOCK | Any | DMZ_NET | AD_NET | Any | Bloquer DMZ → AD |
| 5 | BLOCK | Any | DMZ_NET | MGMT_NET | Any | Bloquer DMZ → SIEM |
| 6 | BLOCK | Any | DMZ_NET | BACKUP_NET | Any | Bloquer DMZ → Backup |

Règles Interface SERVERS (VLAN 20)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | Any | SERVERS_NET | Internet (NOT internes) | Any | Serveurs → Internet MAJ |
| 2 | PASS | TCP | SERVERS_NET | WAZUH_SIEM | 1514, 1515 | Logs → Wazuh |
| 3 | BLOCK | Any | SERVERS_NET | DMZ_NET | Any | Pas de retour vers DMZ |
| 4 | PASS | TCP | SERVERS_NET | BACKUP_SERVER | 9102 | Sauvegarde unidirectionnelle |

Règles Interface WORKSTATIONS (VLAN 30)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP | WORKSTATIONS_NET | SRV_AD01 | 389, 636 | LDAP/LDAPS vers AD |
| 2 | PASS | TCP/UDP | WORKSTATIONS_NET | SRV_AD01 | 53 | DNS interne |
| 3 | PASS | TCP | WORKSTATIONS_NET | FILESERVER | 445 | SMB File Server |
| 4 | PASS | Any | WORKSTATIONS_NET | Internet (NOT internes) | Any | Navigation Internet |
| 5 | BLOCK | Any | WORKSTATIONS_NET | DMZ_NET | Any | Pas d'accès DMZ |
| 6 | BLOCK | Any | WORKSTATIONS_NET | MGMT_NET | Any | Management interdit |
| 7 | BLOCK | Any | WORKSTATIONS_NET | BACKUP_NET | Any | Backup interdit |

Règles Interface AD (VLAN 40)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP | AD_NET | WAZUH_SIEM | 1514, 1515 | Agents Wazuh |
| 2 | PASS | Any | AD_NET | Internet (NOT internes) | Any | MAJ Windows, CRL PKI |
| 3 | BLOCK | Any | AD_NET | DMZ_NET | Any | Isolation totale DMZ |
| 4 | PASS | TCP | AD_NET | BACKUP_SERVER | 9102 | Sauvegarde AD → NAS |

Règles Interface MGMT (VLAN 50)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | Any | MGMT_NET | Internet (NOT internes) | Any | MAJ Wazuh |
| 2 | PASS | Any | 192.168.10.43 | Any | Any | Admin réseau complet |

Règles Interface BACKUP (VLAN 60)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP | BACKUP_NET | WAZUH_SIEM | 1514, 1515 | Logs → Wazuh (seule exception) |
| 2 | BLOCK | Any | BACKUP_NET | Any | Any | Aucune connexion sortante |
| 3 | BLOCK | Any | BACKUP_NET | WAN | Any | Pas d'accès Internet (anti-ransomware) |

Ordre des Règles (CRITIQUE)

L'ordre des règles est crucial dans pfSense (first match wins) :

- Règles PASS spécifiques (DMZ → Database, DMZ → FileServer, etc.)

- Règles PASS génériques vers Internet

- Règles BLOCK spécifiques (DMZ → AD, DMZ → MGMT, DMZ → BACKUP)

- Règle BLOCK implicite par défaut

🔐 VPN WireGuard {#vpn}

Tunnel 1 — Administrateurs (Management)

- Protocole : UDP

- Port : 51820 (interface WAN)

- Plage d'adresses VPN : 10.10.10.0/24

- Tunnel IPv4 Address : 10.10.10.1/24 (IP pfSense côté tunnel)

- Allowed IPs clients : 10.10.10.0/24

Règles Pare-feu — Interface WireGuard Admins

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | Any | 10.10.10.0/24 | AD_NET | Any | Gestion Active Directory |
| 2 | PASS | Any | 10.10.10.0/24 | MGMT_NET | Any | Gestion Wazuh |
| 3 | PASS | TCP | 10.10.10.0/24 | 192.168.10.41 | 443 | Administration GUI pfSense |
| 4 | BLOCK | Any | 10.10.10.0/24 | WORKSTATIONS_NET | Any | Moindre privilège |
| 5 | PASS | TCP | 10.10.10.0/24 | BACKUP_SERVER | 22, 9102 | Gestion backup |

Configuration Client Administrateur

Fichier de configuration WireGuard (.conf) :

[Interface]
PrivateKey = <clé privée client>
Address = 10.10.10.2/32
DNS = 192.168.10.34

[Peer]
PublicKey = <clé publique pfSense>
Endpoint = <IP_WAN_pfSense>:51820
AllowedIPs = 192.168.10.0/24, 10.10.10.0/24
PersistentKeepalive = 25

Note : Plus besoin d'ajouter 10.0.0.0/30 dans AllowedIPs (lien point-à-point supprimé).

Tunnel 2 — Développeurs (Métier)

- Port : UDP 51821 (interface WAN)

- Plage d’adresses VPN : 10.10.20.0/24

- Tunnel IPv4 Address : 10.10.20.1/24 (IP pfSense côté tunnel Développeurs)

- Objectif logique : Permettre aux développeurs un accès distant aux postes (RDP/SSH) et aux serveurs de développement, tout en bloquant strictement l’accès au pare-feu pfSense et au SIEM Wazuh.

Règles Pare-feu — Interface WireGuard Développeurs

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP/UDP | 10.10.20.0/24 | AD_NET:53 | 53 | Résolution DNS uniquement |
| 2 | PASS | Any | 10.10.20.0/24 | WORKSTATIONS_NET | Any | Accès distant RDP/SSH |
| 3 | PASS | Any | 10.10.20.0/24 | SERVERS_NET | Any | Accès bases de données |
| 4 | PASS | TCP | 10.10.20.0/24 | DMZ_NET | 443, 22 | Accès serveur web DMZ (développement) |
| 5 | BLOCK | Any | 10.10.20.0/24 | MGMT_NET | Any | Isolation stricte du SIEM |
| 6 | BLOCK | Any | 10.10.20.0/24 | This Firewall (self) | Any | Pas d’accès admin pfSense |

Configuration Client Développeur

Fichier de configuration WireGuard (.conf) — Tunnel Développeurs :

[Interface]
PrivateKey = <clé privée client développeur>
Address = 10.10.20.2/32
DNS = 192.168.10.34

[Peer]
PublicKey = <clé publique pfSense>
Endpoint = <IP_WAN_pfSense>:51821
AllowedIPs = 192.168.10.0/28, 192.168.10.128/25, 192.168.10.16/28, 192.168.10.32/29, 10.10.20.0/24
PersistentKeepalive = 25

Note : Le tunnel Développeurs écoute sur UDP 51821 (distinct du port 51820 réservé aux Administrateurs). Les AllowedIPs incluent le VLAN 10 (DMZ — accès serveur web sur ports 443/22 pour le développement), le VLAN 30 (Workstations), le VLAN 20 (Servers) et le VLAN 40 (AD pour le DNS) — le VLAN 50 (MGMT/SIEM) et l’accès à la GUI pfSense sont explicitement bloqués.

🌍 Configuration NAT {#nat}

Outbound NAT

Navigation : Firewall > NAT > Outbound — Mode : Hybrid Outbound NAT

NAT Port Forward (Inbound)

Navigation : Firewall > NAT > Port Forward

Règle HTTP/HTTPS Serveur Web DMZ :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Interface | WAN |
| Protocol | TCP |
| Destination | WAN address |
| Destination Port | 80, 443 |
| Redirect target IP | 192.168.10.10 (WEBSERVER) |
| Redirect target port | 80, 443 |
| Description | Publication serveur Web public |
| NAT reflection | Enable |

📊 Logs et Supervision {#logs}

Stratégie de Traçabilité

- Toutes les règles BLOCK/DROP → Log activé (transmission vers Wazuh SIEM 192.168.10.42)

- Trafic sortant Internet → Log activé pour détection d'exfiltration

- Tentatives d'accès inter-VLAN refusées → Alertes remontées au SIEM en temps réel

Configuration Syslog vers Wazuh

Navigation : Status > System Logs > Settings

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Enable Remote Logging | Oui |
| Remote log servers | 192.168.10.42:514 |
| Log All Messages | Oui |
| Source Address | 192.168.10.41 (IP MGMT pfSense) |

🛡️ Hardening {#hardening}

Sécurité pfSense

- Interface Web GUI : Accès HTTPS uniquement, certificat auto-signé ou PKI interne

- Authentification renforcée : Comptes administrateurs nominatifs, pas de compte admin par défaut

- Mises à jour automatiques : Activer les notifications de mise à jour (System > Update)

- Anti-lockout Rule : Conserver la règle par défaut pour éviter de perdre l'accès GUI

Audit Périodique

- Révision mensuelle des règles de pare-feu (supprimer règles obsolètes)

- Analyse des logs Wazuh : détection d'anomalies, tentatives répétées

- Test trimestriel du VPN WireGuard : continuité d'activité

Perspectives d'Évolution

### 1. Haute Disponibilité (CARP/VRRP)

- Deux pfSense en CARP → IP virtuelle flottante par VLAN (192.168.10.1, .17, .33, .41, .49, .129) — synchronisation automatique des états et de la configuration — bascule transparente en cas de panne du nœud principal

- Deux IOU en stack/agrégation → Redondance L2, agrégation de liens vers pfSense (LACP) pour résilience physique et gain de bande passante

### 2. Segmentation Avancée

- Micro-segmentation applicative : une règle par service, pas par VLAN entier

- IDS/IPS : Suricata ou Snort sur l'interface WAN et les interfaces VLAN critiques

- Filtrage URL/Web : pfBlockerNG pour les postes clients (VLAN 30)

### 3. MFA sur l'accès VPN (FreeRADIUS + TOTP)

Dans sa configuration actuelle, l'accès WireGuard repose sur l'authentification par clés cryptographiques asymétriques (paire clé publique / clé privée par peer). Bien que ce mécanisme soit robuste, il ne constitue qu'un premier facteur (possession de la clé privée).

En perspective d'évolution, j'envisage d'ajouter une authentification multi-facteurs (MFA) en déployant FreeRADIUS directement sur pfSense via le package officiel disponible dans le gestionnaire de paquets pfSense (System > Package Manager).

Mise en œuvre envisagée :

- Installation du package FreeRADIUS sur pfSense, sans serveur dédié supplémentaire, ce qui maintient la cohérence architecturale et évite d'exposer un nouveau service sur le réseau.

- Configuration d'un second facteur TOTP (RFC 6238) via une application comme Aegis (open source) ou Google Authenticator sur le poste de l'administrateur.

- Chaque administrateur dispose d'un compte FreeRADIUS associé à un secret TOTP unique, généré lors de l'enrôlement.

- pfSense est configuré pour soumettre l'authentification VPN à FreeRADIUS avant l'établissement du tunnel WireGuard : l'accès n'est accordé que si la clé privée et le code TOTP sont valides simultanément.

- Un groupe dédié (GRP_VPN_ADMINS) est défini dans FreeRADIUS pour restreindre les comptes autorisés à se connecter, indépendamment de l'Active Directory.

Bénéfice sécurité : même en cas de compromission d'une clé privée WireGuard, un attaquant ne peut pas établir de tunnel sans le code TOTP valide, limité à une fenêtre de 30 secondes. Cette évolution aligne l'accès administrateur sur les exigences d'authentification forte de niveau AAL2 (NIST SP 800-63B) et les recommandations ANSSI sur la gestion des accès privilégiés distants.

📐 Schéma de Synthèse

Architecture logique :

INTERNET
↓
pfSense — Pare-feu / NAT / VPN / Router-on-a-Stick / MFA TOTP
├─ WAN : IP publique
└─ Sous-interfaces VLAN:
   - VLAN10: .1     (DMZ)
   - VLAN20: .17    (Serveurs)
   - VLAN30: .129   (Clients)
   - VLAN40: .33    (AD)
   - VLAN50: .41    (MGMT)
   - VLAN60: .49    (Backup)
↓
Trunk 802.1q (VLAN 10,20,30,40,50,60) → eth0/0
↓
IOU — Switch L2 (no ip routing)
├─ VLAN 10 (DMZ) → eth0/1, eth0/2
│   ├─ Web Server: 192.168.10.10
├─ VLAN 20 (SERVERS) → eth1/0, eth1/1
│   ├─ File Server: 192.168.10.20
│   └─ Database (MariaDB): 192.168.10.21
├─ VLAN 30 (WORKSTATIONS) → eth3/2
│   └─ Postes Windows (DHCP .130→.200)
├─ VLAN 40 (AD) → eth0/3
│   └─ SRV-AD01: 192.168.10.34
├─ VLAN 50 (MGMT) → eth1/2, eth1/3
│   ├─ Wazuh SIEM: 192.168.10.42
│   └─ Admin Réseau: 192.168.10.43
├─ VLAN 60 (BACKUP) → eth2/0, eth2/1
│   └─ NAS/Serveur Backup: 192.168.10.50
└─ Ports inutilisés → VLAN 999 (shutdown)

Flux de sécurité :

- Internet → pfSense WAN → NAT → DMZ (ports 80/443 uniquement)

- DMZ → pfSense (VLAN10) → SERVERS (ports 3306 et 445 uniquement)

- DMZ → pfSense → AD/MGMT/BACKUP → DENY ALL

- SERVERS/AD → pfSense → BACKUP (ports backup uniquement, unidirectionnel)

- BACKUP → pfSense → Tous VLANs → DENY ALL (sauf logs Wazuh)

- Tous VLANs → pfSense → Internet via WAN

- Tous → pfSense → Wazuh 192.168.10.42 (logs unidirectionnels)

- Admin GUI pfSense → MFA FreeRADIUS TOTP requis (PIN + code application mobile)

Guide généré le 02/04/2026 — Projet Detechtive — Architecture Router-on-a-Stick avec MFA FreeRADIUS TOTP